Проект

ГЕОЗЕМКАДАСТР

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

Заказчик: Комитет по имуществу, землепользованию и градостроительству

Селенгинского района Республики Бурятия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НОВОСЕЛЕНГИНСКОЕ»

СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор                                                             А.Н. Суранов

г. Улан-Удэ

2023 г.

Состав проекта

| № | Наименование | Листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании |  | Внесены изменения |
| 1.2 | Обязательное приложение к генеральному плану – Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования сельского поселения «Новоселенгинское» Селенгинского района |  | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, масштаб 1:50 000 |  | Внесены изменения |
| 1.4 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000 |  | Внесены изменения |
| 1.5 | Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:50 000 |  | Внесены изменения |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана |  | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.2 | Карта современного использования территории, масштаб 1:50 000 |  | Внесены изменения |
| 2.3 | Карта транспортной и инженерной инфраструктуры, масштаб 1:50 000 |  | Внесены изменения |
| 2.4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:50 000 |  | Внесены изменения |
| 2.5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, масштаб 1:50 000 |  | Внесены изменения |

Содержание

| № | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
|  | Состав | 2 |
|  | Содержание | 3 |
| 1. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 4 |
| 2. | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | 11 |

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 1

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объекты туристской инфраструктуры (туристский семейный пансионат, гостевой дом, туристский комплекс) | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения | Развитие ТРК «На Великом чайном пути» на поб. озер Щучье; расширения границ кластера с включением побережья оз. Гусиное, у. Харгана, п. Новоселенгинск, п. Гусиное озеро, у. Цайдам, с. Ацула, с. Ягодное, с. Ноехон, с. Сутой | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское», п. Новоселенгиск | Не установлены | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Стратегией социально-экономического развития Селенгинского района до 2035 года, утвержденная Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Селенгинский район» от 26 декабря 2018 года № 288 (далее – СЭР Селенгинского района) |
| 2. | Пешеходная (экологическая) туристская тропа | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Создание велопешеходной дорожки от Ацайского дацана до п. Новоселенгинск («Утес» Англичанка) | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское» | Не установлены | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | СЭР Селенгинского района |
| 3. | Объекты туристской инфраструктуры (туристский комплекс) | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Обустройство территории массового отдыха – места туристического показа вблизи Ацайского дацана | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское» | Не установлены | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначений | СЭР Селенгинского района |
| 4. | Объект торговли, общественного питания | Реализации продукции местными производителями | Объекты торговли, общественного питания для реализации продукции местными производителями | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское» | Не установлены | СЗЗ в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Общественно-деловая зона | СЭР Селенгинского района, Схема территориального планирования Селенгинского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Селенгинский район» от 27.02.2012 № 107 (далее – СТП Селенгинского района) |
| 5. | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции | Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское» | Не установлены | СЗЗ в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Зона сельскохозяйственного использования | СЭР Селенгинского района, СТП Селенгинского района |
| 6. | Объект физической культуры и спорта | Спортивное сооружение | Строительство стадиона с беговыми дорожками, футбольным полем, трибунными помещениями в п. Новоселенгинск | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское», п. Новоселенгиск | Не установлены | Не устанавливаются | Общественно-деловая зона | СЭР Селенгинского района |
| 7. | Объект водоснабжения | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения | Строительство системы централизованного водоснабжения п. Новоселенгинск | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское», п. Новоселенгиск | 2025 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | СЭР Селенгинского района, СТП Селенгинского района, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Новоселенгинское» Селенгинского района до 2035 года, утвержденной Решением сессии Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Новоселенгинское» от 19 мая 2022 № 2 (далее – СЭР СП «Новоселенгинское») |
| 8. | Фельдшерско-акушерский пункт | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Поворот | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское», п. Поворот | Не установлены | Не устанавливаются | Общественно-деловая зона | СЭР Селенгинского района, СЭР СП «Новоселенгинское» |
| 9. | Фельдшерско-акушерский пункт | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в у. Бургастай | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское», у. Бургастай | Не установлены | Не устанавливаются | Общественно-деловая зона | СЭР СП «Новоселенгинское» |
| 10. | Объект инженерной защиты территории | Сооружение для защиты от затопления и подтопления | Строительство дамбы | По заданию на проектирование | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское», п. Поворот | Не установлены | Не устанавливаются | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | СЭР СП «Новоселенгинское» |
| 11. | Объект инженерной защиты от опасных геологических процессов | Сооружение для защиты берегов рек | Строительство берегозащитных сооружений на р. Чикой, п. Поворот Селенгинского района Республики Бурятия | Общая протяженность берегоукрепления – 1 км | Республика Бурятия, Селенгинский район, СП «Новоселенгинское», п. Поворот | Не установлены | Не устанавливаются | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | СЭР СП «Новоселенгинское», Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Селенгинский район» на период 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Селенгинский район» от 06.03.2023 № 195 |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 2.

| № п/п | Наименование функциональных зон | Площадь, га | Основные параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Новоселенгинск |  |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | 292,16 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 0,2 Максимальная этажность застройки - 3 Средняя этажность застройки – 1-2 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | - |
| 2. | Общественно-деловая зона | 18,65 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 1,0 Максимальная и средняя этажность застройки - согласно техническим регламентам Коэффициент плотности застройки – 3,0 | Объекты местного значения: - Объекты торговли, общественного питания для реализации продукции местными производителями; - Строительство стадиона с беговыми дорожками, футбольным полем, трибунными помещениями в п. Новоселенгинск |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 25,82 |  | Объекты федерального значения: - Автомобильная дорога А-340 Улан-Удэ - Кяхта до границы с Монголией (Республика Бурятия, Иволгинский, Кяхтинский, Селенгинский районы), строительство и реконструкция автомобильной дороги: реконструкция на участке км 0+000 - км 219+000 Объекты регионального значения: - Строительство межпоселкового газопровода в Селенгинском районе; Объекты местного значения: - Строительство системы централизованного водоснабжения п. Новоселенгинск |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 72,71 |  |  |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 4,96 |  |  |
| 6. | Зона специального назначения | 2,87 |  |  |
| 7. | Территория объекта культурного наследия | 0,99 |  |  |
|  | Общая площадь | 418,18 |  |  |
| п. Поворот |  |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | 22,43 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 0,2 Максимальная этажность застройки - 3 Средняя этажность застройки – 1-2 Коэффициент плотности застройки – 0,4 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 4,00 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 1,0 Максимальная и средняя этажность застройки - согласно техническим регламентам Коэффициент плотности застройки – 3,0 | Объекты местного значения: - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Поворот |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 7,39 |  | Объекты федерального значения: - Автомобильная дорога А-340 Улан-Удэ - Кяхта до границы с Монголией (Республика Бурятия, Иволгинский, Кяхтинский, Селенгинский районы), строительство и реконструкция автомобильной дороги: реконструкция на участке км 0+000 - км 219+000; Объекты местного значения: - Строительство дамбы; - Строительство берегозащитных сооружений на р. Чикой, п. Поворот Селенгинского района Республики Бурятия |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 55,33 |  |  |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 0,42 |  |  |
|  | Общая площадь | 89,56 |  |  |
| у. Бургастай |  |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | 16,22 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 0,2 Максимальная этажность застройки - 3 Средняя этажность застройки – 1-2 Коэффициент плотности застройки – 0,4 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,09 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 1,0 Максимальная и средняя этажность застройки - согласно техническим регламентам Коэффициент плотности застройки – 3,0 | Объекты местного значения: - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в у. Бургастай |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 1,08 |  |  |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 21,71 |  |  |
|  | Общая площадь | 40,10 |  |  |
| Вне населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1. | Зона сельскохозяйственного использования | 40216,99 |  | Объекты местного значения: - Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |
| 2. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 233,74 |  | Объекты федерального значения: - Автомобильная дорога А-340 Улан-Удэ - Кяхта до границы с Монголией (Республика Бурятия, Иволгинский, Кяхтинский, Селенгинский районы), строительство и реконструкция автомобильной дороги: реконструкция на участке км 0+000 - км 219+000; Объекты регионального значения: - Строительство отпайки от ВЛ 220 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Мухоршибирь до ПС 220 кВ ТК Гусиноозерский ориентировочной протяженностью 0,8 км (1х0,8 км); - Строительство межпоселкового газопровода в Селенгинском районе - Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильной дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией; - Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильной дороги Стрелка – Подлопатки |
| 3. | Зона рекреационного назначения | 40,14 |  | Объекты местного значения: - Развитие ТРК «На Великом чайном пути» на поб. озер Щучье; расширения границ кластера с включением побережья оз. Гусиное, у. Харгана, п. Новоселенгинск, п. Гусиное озеро, у. Цайдам, с. Ацула, с. Ягодное, с. Ноехон, с. Сутой; - Создание велопешеходной дорожки от Ацайского дацана до п. Новоселенгинск («Утес» Англичанка); - Обустройство территории массового отдыха – места туристического показа вблизи Ацайского дацана |
| 4. | Зона специального назначения | 5,47 |  |  |
| 5. | Зона лесов | 22172,55 |  |  |
| 6. | Территория объектов культурного наследия | 34,96 |  |  |