| Районный Совет депутатов муниципального образования «Селенгинский район» |  | «Сэлэнгын аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын Аймагай Һунгамалнуудай зүблэл |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

девятнадцатой внеочередной сессии седьмого созыва

«16» июня 2026 г.                                                                                       № 111

г. Гусиноозерск

Об утверждении Правил застройки и

благоустройства особо охраняемой

природной территории местного значения

рекреационная местность «Озеро Щучье»

В целях формирования комфортной , безопасной и экологически устойчивой  рекреационной территории предназначенной для массового отдыха населения в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2023 № 657-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, п. 19 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераци» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, районный Совет  депутатов муниципального образования «Селенгинский район»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила застройки и благоустройства особо охраняемой природной территории местного значения рекреационная местность «Озеро Щучье», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования муниципальный район «Селенгинский район».

Глава муниципального образования

«Селенгинский район»	                                                          С.Д. Гармаев

# Председатель районного Совета

# депутатов муниципального

# образования «Селенгинский район»                                               А.М. Балдаков

Приложение

к решению РСД

от «16» июня 2026 № 111

Правила застройки и благоустройства

особо охраняемой природной территории рекреационной местности местного значения «Озеро Щучье»

- Общая концепция

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2023 № 657-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящие правила устанавливают требования к размещению, архитектурному облику, санитарному содержанию территории и ответственности арендаторов.

Основные принципы:

- визуальная простота и лаконичность;

- единая цветовая гамма;

- использование природных и нейтральных материалов;

- отсутствие визуального шума и агрессивной рекламы;

- совместимость всех элементов между собой.

2. Архитектурные и стилевые требования

2.1. Торговые павильоны и объекты общепита размещаются линейно или группами с сохранением визуальных коридоров к воде. Все павильоны, объекты общепита, мебель, урны, зонты и навесы выполняются в одном стиле, должны иметь одинаковую цветовую гамму, создавать визуально целостное общественное пространство.

Архитектура и форма:

-только одноэтажные прямоугольные или простые модульные формы, основные материалы натуральное дерево /термодоска / имитация бруса / композит под дерево;

-плоская или односкатная кровля, вынос кровли минимальный (цвет тёмно-коричневый/графит);

-вертикальная или горизонтальная облицовка фасадов (цвет натуральный древесный/тёплый коричневый);

-панорамные тонированные окна от пола до потолка, окантованные рамой в цвете тёмно-коричневый/ графит;

-входы расположены со стороны пешеходной зоны, остеклённые двери. Перед входом деревянный настил(терраса). Обязательное наличие пандуса;

-над входом устанавливаются теневые маркизы/ навесы (цвет бежевый/песочный);

-освещение, энергоэффективные светильники, тёплый или нейтральный свет, отсутствие ослепляющего эффекта в сторону воды.

2.2. На территории пляжных зон и иных мест отдыха у воды допускается размещение шатров, пунктов проката водного транспорта, и иных некапитальных торговых объектов.

Расстояние между шатрами, торговыми объектами и иными временными сооружениями должно составлять не менее 5 метров. Размещение объектов допускается на расстоянии не менее 20 метров от уреза воды.

Каждый объект обязан быть обеспечен урнами для сбора мусора.

Шатры, пункты проката и иные торговые объекты допускаются к эксплуатации только при наличии сертифицированных документов.

Все размещаемые объекты должны иметь одинаковую цветовую гамму, создавать визуально целостное общественное пространство, соответствующем концепции благоустройства территории.

Не допускается использование ярких агрессивных цветов, баннерных конструкций, визуального шума.

3. Благоустройство прилегающей территории

3.1. Посадочные места:

* деревянные столы с лавками;

*располагаются перед павильоном/объектом общепита/другим объектом аренды;

* материал: массив дерева или дерево с металлическим каркасом;

* цвет — натуральный древесный.

3.2. Зонты/Шатры:

* цвет: бежевый / песочный.

3.3. Урны:

* урны прямоугольной формы;

* материал: дерево + металл;

* цвет: тёмно-коричневый / графит;

* располагаются рядом со столами, шатрами и входами в павильоны, объектами общепита и другими объектами аренды.

3.4. Покрытие территории:

* основание: утрамбованный грунт, щебень или песчано-гравийная смесь;

* исключается асфальтирование;

* допускается деревянный настил.

3.5. Рекламные элементы:

*вывески минималистичные;

*размещение — на фасаде, без подсветки или с тёплой мягкой подсветкой;

*размер вывески не должен доминировать над фасадом.

Полный запрет на:

* яркие цвета;

* неон;

* пёструю рекламу.

3.6. Информационные площадки располагаются вблизи входных зон. Должны содержать схему территории, правила поведения на территории, правила безопасности на воде, контактные данные служб экстренной помощи и администрации, иные сведения необходимые посетителям (информация о владельце, график работы, телефон администратора). Должны выполняться в едином стиле с элементами благоустройства территории.

3.7. Площадки отдыха (скамьи, столы, навесы, перголы, урны и другие малые архитектурные формы), информационные зоны, расположенные на территории объектов общепита, торговых павильонов и других объектов аренды, должны содержаться в исправном, безопасном и эстетически приемлемом состоянии. Ответственность за содержание площадок возлагается на арендаторов в границах установленной территории.

4. Сбор твёрдых коммунальных отходов (ТКО)

4.1. Для каждого торгового павильона/объекта общепита обязательно предусматривается место сбора ТКО. Сбор отходов осуществляется в закрытых контейнерах, предназначенных для твёрдых коммунальных отходов. Площадка ТКО и ограждения выполняются в едином архитектурном и цветовом решении с павильонами/объектами общепита. Хозяйствующий субъект обязан заключить договор на вывоз ТКО в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 г. № 293 "О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами".

Сбор ТКО организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 5 декабря 2019 г. N 20, а именно:

* контейнерные площадки - места накопления ТКО, которые независимо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки;

* Для определения количества мусоросборников (контейнеров и бункеров), устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, хозяйствующим субъектам необходимо исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления ТКО. Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО. Накопление КГО должно осуществляться в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в бункеры, расположенные на контейнерных площадках или на специальных площадках складирования КГО, имеющих водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.

*Раздельное накопление ТКО должно исключать содержание органических отходов и отходов жизнедеятельности в накопленных раздельно 10 ТКО.

*Мусоросборники должны быть закрыты, находиться в исправном состоянии. При накоплении ТКО на территориях муниципальных образований в мусоросборниках, в том числе при раздельном сборе отходов, должна быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборника на площадку его накопления.

*Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и дезинфекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки. Не допускается промывка контейнеров на контейнерных площадках.

* Площадка для установки бункера должна быть удалена от жилых зданий, территорий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на расстояние не менее 20 м, до территорий медицинских организаций - не менее 25 м, иметь достаточную площадь для установки бункера, водонепроницаемое покрытие, подъездные пути, обеспечивающие доступ для мусоровозов, и ограничена бордюром по периметру.

* Бункеры должны подвергаться промывке и дезинфекции. Мероприятия по промывке и дезинфекции бункера, а также мероприятия по дератизации и дезинсекции специальной площадки осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Не допускается промывка бункеров на контейнерных площадках.

* Территории контейнерной площадки и (или) специальной площадки для складирования КГО после погрузки ТКО в мусоровоз, а также, в случае загрязнения, - прилегающая к месту погрузки территория, должны быть очищены хозяйствующим субъектом от отходов.

* Обращение с отходами должно осуществляться на специально оборудованных объектах, предназначенных для сбора размещения отходов. Не допускается вывозить и сбрасывать отходы в места, не предназначенные для указанных целей, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания.

* Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

плюс 5°С и выше - не более 1 суток;

плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на территориях Арктической зоны, а также в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах главные государственные санитарные врачи по субъектам Российской Федерации принимают решение об изменении срока временного накопления ТКО с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха на основании санитарно-эпидемиологической оценки.

* Сортировка отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов не допускается в местах (площадках) накопления ТКО.

* Транспортирование отходов с территорий муниципальных образований и объектов производится с использованием транспортных средств, исключающих потери отходов.

4.2. Расположение:

*площадка для ТКО размещается с тыльной (задней) стороны павильона;

*площадка не должна быть видна с основной пешеходной зоны, а также со стороны входов и витражных фасадов;

*обеспечивается удобный подъезд для специализированного транспорта.

4.3. Ограждение и визуальная защита:

*место сбора ТКО обязательно ограждается;

*высота ограждения — достаточная для полного визуального скрытия контейнеров;

*тип ограждения должен визуально соответствовать общему стилю павильона или объекта общепита (деревянные экраны/ комбинированные конструкции (дерево + металл);

*запрещается использование сетчатых ограждений, профлиста ярких цветов, временных или неэстетичных конструкций.

4.4. Покрытие и санитарные требования:

*основание площадки—твёрдое, ровное (плитка, бетон);

*площадка должна обеспечивать санитарную безопасность, возможность регулярной очистки и дезинфекции;

4.5. Владелец контейнерной площадки обязан обеспечивать:

*уборку, дезинсекцию и дератизацию площадки в зависимости от температуры воздуха, количества контейнеров и расстояния до нормируемых объектов;

*очистку территории после погрузки ТКО в мусоровоз;

*своевременный вывоз отходов согласно установленным срокам.

5. Правила размещения и эксплуатации выгребных ям

5.1. Настоящие правила обязательны для всех объектов общественного питания (кафе, павильоны, киоски, фуд-корты), расположенных на территории пляжа.

5.2. При отсутствии подключения к централизованной системе канализации допускается использование герметичных выгребных ям (накопительных ёмкостей) заводского изготовления.

Использование фильтрующих, дренажных, поглощающих ям запрещено.

Выгребная яма должна быть:

* полностью герметичной;

*выполненной из сертифицированных материалов (пластик, металл, бетон с гидроизоляцией);

*оборудованной плотно закрывающейся крышкой и вентиляционной трубой;

*объём ёмкости должен обеспечивать бесперебойную работу объекта не менее чем на 3–7 дней без переполнения.

5.3. Размещение выгребных ям в границах песчаного пляжа и прибрежной защитной полосы не допускается.

Выгребная яма должна располагаться за пределами зоны активного отдыха и визуально отделяться от пляжной территории.

Минимальные расстояния от выгребной ямы до различных объектов регламентируются санитарными нормами, в частности СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 2.1.7.3550-19:

* до уреза воды водоёма — не менее 50 м;

* до линии пляжа (мест купания) — не менее 50 м;

* до объектов общественного питания — не менее 20 м;

* до пешеходных дорожек и зон отдыха — не менее 20 м;

* до источников питьевой воды (колодцы, скважины) — не менее 50 м.

5.4. Эксплуатация и обслуживание:

*откачка сточных вод осуществляется только специализированной организацией, имеющей лицензию;

*периодичность откачки — по мере заполнения;

У арендатора должны быть:

* договор на вывоз и утилизацию ЖБО;

* паспорт (техническое описание) выгребной ёмкости;

* журнал откачки сточных вод.

Запрещается:

* переполнение ёмкости;

* слив сточных вод на рельеф, в почву или водоём;

* самовольная откачка и транспортировка отходов.

5.5. Хозяйствующий субъект обязан организовать обращение с ЖБО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 5 декабря 2019 г. N 20.

6. Правила строительства и эксплуатации пирса для водного транспорта

6.1. Строительство объектов и осуществление деятельности в границах водных объектов и водоохранных зон осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Конструкция пирса должна быть временной (некапитальной), без устройства бетонных оснований и фундаментов.

Конструктивные требования

*пирс выполняется из дерева или древесных материалов, устойчивых к влаге и ультрафиолету;

*использование бетона, асфальта, металлических свай и иных капитальных элементов не допускается;

*конструкция может быть плавающей (на понтонах), либо сборно-разборной, устанавливаемой на песчаное основание;

*должен визуально соответствовать общему стилю, создавать визуально целостное общественное пространство (цвет натуральный древесный/тёплый коричневый);

Все элементы пирса должны быть безопасны для посетителей:

* без острых углов;

* с нескользящим настилом;

* с надёжным креплением элементов.

Ориентация пирса должна обеспечивать:

* минимальное вмешательство в акваторию озера;

* безопасное маневрирование водного транспорта.

Длина и ширина пирса определяются арендатором с учётом норм безопасности и фактической нагрузки.

При строительстве и эксплуатации пирса запрещается:

* повреждение береговой линии;

* загрязнение воды и пляжа;

* складирование мусора в прибрежной зоне.

После демонтажа пирса арендатор обязан:

* восстановить песчаный рельеф пляжа;

* убрать все элементы конструкции и креплений.

6.2. Водный коридор и безопасность

Для движения катамаранов и водных скутеров обязательно организуется водный коридор.

Водный коридор должен быть:

*чётко обозначен и ограждён буйками;

* расположен перпендикулярно или под безопасным углом к береговой линии;

* свободен от купающихся и иных препятствий;

* эксплуатация водного транспорта вне водного коридора запрещается.

6.3. Информационные стенды должны выполняться в едином стиле с элементами благоустройства территории, содержать правила пользования водным транспортом, контактные данные служб экстренной помощи и администрации, иные сведения, необходимые посетителям (информация о владельце, график работы, телефон администратора).

6.4. Транспортировка судов по территории пляжа должна осуществляться только с 24:00 до 05:00.

6.5. Арендатор несёт полную ответственность за:

* безопасность конструкции пирса;

* соблюдение экологических требований;

* установку и содержание буйков водного коридора;

* безопасность посетителей и пользователей водного транспорта;

*поддержание в исправном состоянии объектов, предназначенных для оказания услуг по прокату.

7. Уборка прилегающей территории (обязанности арендаторов)

7.1 Арендаторы обязаны обеспечивать регулярную уборку прилегающей территории от мусора и загрязнений. Уборка осуществляется на постоянной основе в течение всего периода эксплуатации павильона/объекта общепита/других объектов аренды.

7.2. Ответственность возлагается на арендаторов в границах установленной прилегающей территории:

* территория перед павильоном/объектом общепита/другой объект аренды;

* зону размещения столов, лавок и зонтов;

* подходы к входной группе;

* территорию вокруг урн.

7.3 Периодичность уборки:

* ежедневная уборка мусора;

* дополнительная уборка производится при повышенной посещаемости, при загрязнении территории, по требованию управляющей организации.

7.4. Ответственность за санитарное состояние прилегающей территории несёт арендатор. Несоблюдение требований по уборке является основанием для применения мер, предусмотренных договором аренды и правилами эксплуатации территории.

Запрещается складирование мусора:

* вне площадки ТКО;

* вблизи фасадов и входов;

* на прилегающей территории.

8. Контроль и ответственность

8.1. Соблюдение настоящих правил является обязательным для исполнения как по вновь заключаемым договорам аренды, так и по договорам аренды, заключенным ранее.

Арендаторы, осуществляющие деятельность на основании ранее заключенных договоров аренды, обязаны привести используемые объекты в соответствие с установленными правилами до начала эксплуатации территории в летний сезон, но не позднее даты его официального открытия.

8.2. Нарушения влекут предписания об устранении, штрафные санкции. Повторные и систематические нарушения являются основанием для расторжения договора аренды

8.3. Контроль осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления.